Sistema de Alarma con Teclado y Cambio de Contraseña usando Arduino

Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de alarma embebido basado en Arduino Uno, el cual permite detectar movimiento mediante un sensor PIR y controlar el acceso utilizando un teclado matricial con contraseña. El sistema cuenta con una pantalla LCD para mostrar mensajes al usuario, un buzzer y un LED como indicadores de alerta, además de una función avanzada que permite cambiar la contraseña directamente desde el teclado.

El sistema opera en dos modos principales:

1. Modo normal de alarma

El sistema inicia mostrando en la pantalla LCD el mensaje “SISTEMA LISTO”.

Cuando el sensor PIR detecta movimiento, la alarma se activa automáticamente.

Al activarse la alarma:

El buzzer emite un sonido.

El LED se enciende como señal visual.

La pantalla LCD solicita el ingreso de la contraseña.

El usuario debe ingresar la contraseña correcta de 4 dígitos usando el teclado matricial.

Si la contraseña es correcta:

La alarma se apaga.

El buzzer deja de sonar.

El LED se apaga.

El sistema vuelve al estado de “PUERTA CERRADA – ALARMA APAGADA”.

Si la contraseña es incorrecta:

El sistema cuenta los intentos fallidos.

El usuario tiene un máximo de 5 intentos.

Al superar los intentos permitidos, la alarma permanece activa de forma permanente mostrando el mensaje “SE LLAMA AL FBI”.

2. Modo cambio de contraseña

El sistema incorpora una función de seguridad avanzada que permite modificar la contraseña sin necesidad de reprogramar el Arduino.

Activación del modo

El modo cambio de contraseña se activa al presionar la tecla * tres veces consecutivas en un intervalo menor a 3 segundos.

Etapas del cambio de contraseña

1. Ingreso de la contraseña actual

El usuario debe ingresar la contraseña vigente.

Si es incorrecta, el proceso se cancela automáticamente

2. Ingreso de la nueva contraseña

Se solicita una nueva contraseña de 4 dígitos.

3. Confirmación de la nueva contraseña

El usuario debe repetir la nueva contraseña.

Si ambas coinciden, la contraseña se actualiza exitosamente.

Si no coinciden, el proceso se cancela.

4. En cualquier momento, el usuario puede cancelar el proceso presionando la tecla #.

Una vez configurada la nueva contraseña, esta se guarda en la memoria del sistema y será utilizada a partir de ese momento.

Características principales del sistema

Uso de Arduino Uno como unidad de control.

Detección de movimiento mediante sensor PIR.

Ingreso de contraseña con teclado matricial 4x4.

Visualización de estados y mensajes en pantalla LCD 16x2.

Indicadores sonoros y visuales mediante buzzer y LED.

Límite de intentos fallidos para mayor seguridad.

Función de cambio de contraseña dinámico.

Interacción en tiempo real entre hardware y software.

Sistema autónomo y confiable.

¿Por qué es un sistema embebido?

Este proyecto se considera un sistema embebido porque:

Está diseñado para realizar una función específica: controlar una alarma de seguridad.

Utiliza un microcontrolador (Arduino Uno) dedicado.

Funciona en tiempo real, respondiendo inmediatamente a entradas del sensor y del teclado.

Integra hardware y software en un solo sistema.

No depende de una computadora externa para su funcionamiento.

Ejecuta un programa permanente cargado en la memoria del microcontrolador.

Los sistemas embebidos son ampliamente utilizados en alarmas, electrodomésticos, automóviles y sistemas de control industrial, lo que hace este proyecto una aplicación realista y práctica.

Componentes utilizados

Arduino Uno

Sensor de movimiento PIR

Teclado matricial 4x4

Pantalla LCD 16x2

Buzzer

LED

Resistencias

Potenciómetro (para contraste del LCD